Tribunale di Napoli - V Sezione Civile

G.E.: dott. Giancarlo Posteraro

#### Espropriazione immobiliare

n° 759/07

promossa da Fallimento “Maione Impianti s.r.l.”

c/ OMISSIS

* * *

Con provvedimento del 28.11.07 il G.E. dott. Giancarlo Posteraro dispose, per la data del 24.01.08, la comparizione del sottoscritto ing. Raffaele Aragona (dom.to in Napoli alla Piazza dei Martiri 30, cap 80121), nominato CTU nel procedimento di espropriazione immobiliare promosso da Fallimento “Maione Impianti s.r.l.” c/ OMISSIS al fine di rendere il giuramento di rito.

In quell'occasione il G.E. affidò al sottoscritto l’incarico più innanzi articolato e, ricevuto il giuramento, fissò la successiva udienza di causa al 13.05.08 e a 45 giorni prima la data per la consegna della Relazione di Consulenza.

Il G.E., disponendo che, prima d’ogni attività, il sottoscritto  CTU controllasse la completezza dei documenti di cui all’art. 567, comma 2, segnalando immediatamente quelli mancanti o inidonei, lo incaricò «di provvedere alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare, ai sensi dell’art. 173 bis disp. Att. C.p.c.:

- l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

- una sommaria descrizione del bene;

- lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento all'esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

- l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sull'attitudine edificatoria dello stesso o vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

- l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

- la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso, previo acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa. In particolare, in caso di abusi rilevabili confrontando la planimetria attuale dell'immobile e quella originaria catastale, ovvero in qualsiasi altro modo, indichi con precisione la natura e l'entità dell'abuso, descriva le eventuale opere da effettuarsi per il ripristino dello stato originario dei luoghi e la relativa spesa. Specifichi, inoltre se i predetti abusi sono condonabili e la relativa normativa che lo consente ovvero se sia stata presentata istanza di condono nonché gli estremi della predetta istanza e lo stato della pratica eventualmente già presentata. Proceda, previo specifica autorizzazione di questo G.E., all'accatastamento qualora l'immobile sia privo di dati catastali ovvero siano indicati i soli dati del suolo su cui la costruzione risulta edificata ovvero sia necessario procedere a un frazionamento. Determini il valore con l'indicazione del criterio di stima adottato al fine della determinazione del prezzo base di vendita e anche formando lotti separati, al fine di conseguire una più vantaggiosa occasione di vendita o una migliore individuazione dei beni;

«procedere, previa una breve descrizione e dopo aver accertato se i confini e i dati catastali indicati nell'atto di pignoramento corrispondano alla realtà, alla valutazione dei beni pignorati, al fine di fornire gli elementi necessari per la determinazione del prezzo base per la vendita».

Il G.E. dètte altresì mandato al sottoscritto di «accertare, con riferimento alla legge 28/02/85 n° 47, in quale epoca fu realizzato l'immobile, gli estremi di licenza o concessione edilizia, la sua conformità agli strumenti urbanistici e la rispondenza della costruzione alle previsioni di concessione, nonché eventuali modifiche subìte dalla costruzione e gli estremi degli atti amministrativi autorizzativi delle variazioni o ristrutturazioni».

* * *

Individuazione e descrizione degli immobili  pignorati.

In data 19 marzo il sottoscritto, previo avviso raccomandato inviato all’esecutato e al legale delle parte ricorrente, avv. Genoveffa Sellitti, poté accedere ai luoghi; rinvenuto ivi l’esecutato, il sottoscritto CTU ebbe così modo di visionare l’unità immobiliari prendendo nota delle caratteristiche costruttive ed effettuando altresì controlli metrici e rilievi fotografici. Di tanto è traccia nel verbale allegato alla presente relazione. Avendo altresì verificato in precedenza la situazione catastale, il sottoscritto ha potuto procedere alla corretta e completa individuazione dell’immobile.

L’unità in questione si trova al civico 23 della via Diodato Lioy, una stretta via situata a poche decine di metri dalla via Toledo, nel tratto compreso tra la piazza VII Settembre (comunemente indicata con “lo Spirito Santo”), la piazza Salvo d’Acquisto (comunemente detta “piazza Carità”) e la piazza Monteoliveto; la via Lioy congiunge appunto detta piazza con la via Tommaso Senise.

L’unità in questione è situata al piano terreno di un fabbricato in muratura corrispondente al civico 25 della stessa via Diodato Lioy ed è costituita da un livello a quota strada, cui si accede mediante portoncino di ingresso in legno, e un livello superiore collegato al precedente mediante scala in legno.

L’ambiente a piano terra, di forma pressoché rettangolare, comprende un lato cottura e una zona nella quale è stato ricavato un vano WC (con lavabo, bidet, water e doccia). La superficie a tale livello è di circa mq 20,00 con un’altezza utile pari a 3,00 m.

Al piano soppalco esiste un solo ambiente camera da letto, dotata di balconcino che prospetta la via Lioy; l’infisso ha all’esterno una grata in ferro di protezione; il soppalco misura circa mq 13,25 ed ha un’altezza utile di m 2,15. L’alloggio, privo di impianto di riscaldamento, è pavimentato con piastrelle in ceramica maiolicata di dimensioni 40x40, infissi in legno e con rifiniture modeste.

L’unità confina a nord-est con la via Diodato Lioy e per altri diue lati con i civici 22 di proprietà OMISSIS e il civico 24 corrispondente ad altro terraneo di proprietà OMISSIS.

Il tutto è riportato in catasto di Napoli, Sez. San Giuseppe, foglio 2,  part. 14, sub 4, via Diodato Lioy 23, piano T-1, cat. A/5, cl. 5 con la consistenza di vani 1,5 e la RC 96,84. Presso l’Agenzia del Territorio non è stato possibile rinvenire la relativa planimetria catastale dell’unità; si è pertanto reso necessario provvedere a  effettuare il relativo rilievo che si riporta in allegato.

Allo stato l’unità è occupata dallo stesso esecutato OMISSIS.

## *

## Provenienza

L’immobile è pervenuto al sig. OMISSIS per acquisto fattone da OMISSIS (n. a Napoli il 15.12.64) in virtù di atto per notaio Federico del Noce del 28.06.01. A Signor OMISSIS l’immobile era pervenuto da OMISSIS (Genova, 31.07.34) e OMISSIS (Napoli, 24.02.36) in virtù di atto di compravendita per notaio C. De Feo del 12.11.85.

Dalla relazione notarile del dott. Mario Mazzocca si desume inoltre che l’immobile risulta gravato delle seguenti formalità pregiudizievoli:

- iscrizione n. 14218/2942 del 30.06.2001 per lire 100.000.000 a favore di San Paolo Imi S.p.A., Torino.

- trascrizione n. 23631/11005 del 31.05.07 a favore della Massa dei creditori del Fallimento della “Maione Impianti s.r.l.”, Napoli.

Non è risultato, infine, alcun onere o vincolo di natura condominiale.

*

## Legittimità urbanistica

Il fabbricato del quale fa parte l’unità immobiliare in questione è un edificio di vecchio impianto, la cui costruzione deve farsi risalire a fine ’800. Con certezza l’unità ha subìto delle lievi modifiche interne che ne hanno lasciato, però, sostanzialmente intatte funzionalità e struttura.

Trattandosi di modifiche assolutamente irrisorie, realizzate all’incirca nel 2002, il sottoscritto ritiene che l’immobile periziato sia urbanisticamente legittimo e che nulla osti alla sua commerciabilità.

*

## Considerazioni generali e valutazione degli immobili

Il valore dei beni potrà essere inizialmente determinato in modo sintetico in relazione al prezzo corrente di mercato di cespiti analoghi per posizione e consistenza. Presi perciò in considerazione, quando possibile, i risultati di compravendite più o meno recenti, concluse o allo stato di proposta, il prezzo medio riscontrato andrà incrementato o decrementato con l’applicazione di aliquote percentuali significative delle plusvalenze e minusvalenze imputabili a specifiche dotazioni o deficienze.

La via Diodato Lioy si trova in zona centrale, situata in posizione baricentrica tra la via Toledo, la piazza Salvo d’Acquisto e la via Monteoliveto, a pochissima distanza dalle due sedi della Facoltà di Architettura, a poca distanza dai luoghi dove sorgeranno nei prossimi anni le Stazioni Spirito Santo e Carità della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. La zona è poi prossima alle stazioni della Funicolare di Montesanto, della Ferrovia Cumana, della ferrovia Circumflegrea e della linea Metropolitana delle Ferrovie dello Stato. Essa, inoltre, è ben servita dalle autolinee della rete cittadina.

La via Diodato Lioy, anche se traversa secondaria, risulta zona piuttosto ricercata per attività di commercio e di laboratori artigiani; la presenza di traffico veicolare alquanto modesta offre alla strada una relativa tranquillità. La strada essa presenta comunque una caratterizzazione piuttosto popolare e il contesto, ancorché tranquillo, è decisamente modesto.

Ai fini della valutazione dell’immobile si è fatto riferimento a valori medi provenienti da informazioni dirette e/o desunte da operatori specializzati in contrattazioni immobiliari per la zona in questione e per beni analoghi.

Di séguito è riportato uno stralcio dell’esito di tali indagini riferite alla zona in questione (l’indagine, per la pochezza di informazioni, è stata estesa su di un territorio limitrofo, giungendo a ottenere una serie di dati utili):

- Adiacenze VIA TOLEDO (Vico Tre Regine), Locato app.to di 50 mq. buono stato. Ottima rendita. Uso investimento. €. 95.000,00

- Adiacenze VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO mono.le 30 mq composto da 1 vano + k + wc. da ristrutt. piano terra. € 50.000,00

CALATA SAN MATTIA monolocale 30 mq composto da 1 vano + acc.ri da ristrutt. € 60.000,00

- Adiacenze P.ZZA CARITÁ app.to 30 mq composto da 1 vano + ang. cott. + wc. ristrutt. 3° piano luminoso. € 120.000,00

- Zona MONTESANTO app.to 110 mq composto da 4 vani + cameretta + wc. + ripost., ristrutturato buon contesto. Ascensore. € 330.000,00

- PASQUALE SCURA (lato Via Toledo) libero appartamento composto da ingresso due camere cucina bagno. € 190.000,00

- FITTASI CENTRO STORICO bilocale di 35 mq su due livelli, soggiorno con cucinotto, zona notte, servizio, ottimo stato. € 400,00 mensili

- CENTRO STORICO locale commerciale fronte strada, 1 ingresso, doppio punto luce, in ottimo stato. € 55.000,00

- Adiacenze PIAZZA CARITÁ,  appartamento 85 mq composto da 3 vani oltre accessori, luminoso, da ristrutt. € 300.000,00

- VICO PONTECORVO terraneo fronte strada, mq 27. € 58.000,00

- PIAZZA CARITÁ (adiac.) libero luminoso in palazzo signorile ingresso saloncino 2 camere cucina e servizio, buone condizioni. € 320.000,00

- LIBERO PIAZZA CARITÁ (via S. Liborio) ristrutturato 3 camere, cucina, servizio, giardino attrezzato. € 295.000,00

- VIA TOLEDO (immediate adiacenze teatro nuovo) libero buono stato, condominio tranquillo, primo piano, ingresso, soggiorno, 2 camerette, cucinotto, servizio, soppalco. € 80.000,00

- PIAZZA CARITÁ (Via Formale) libero ristrutturato e climatizzato 30 mq monolocale con a.k. bagno – ripostiglio – balcone. €. 120.000,00

- CONCEZIONE A MONTECALVARIO VIA ad. Mono.le 30 mq composto da 1 vano + k + wc. Da ristrutt. piano terra €. 45.000,00

- DANTE PIAZZA adiac. Liberi in stabile d’epoca ristrutturato, 2 app.ti attigui di circa 30 e 35 mq buono stato. €. 65.000,00 - €. 70.000,00

- DE DEO E. VIA (adiac. Via Toledo) vendesi ristrutturato appartamento ingresso, soggiorno living con angolo cottura, camera, servizio e ripostiglio. €. 160.000,00

VIA GIRARDI (adiac.) vendesi 2 vani k. Abit., acc., 70 mq in palazzo ristrutturato internamente. €. 180.000,00

- PIGNASECCA (Piazzetta) 2 camere cucinotto servizio €. 135.000,00

- PIGNASECCA via vendesi appartamento 210 mq., 9 vani, 3 bagni, cucina abit. €. 600.000,00

- VIA TOLEDO (ad) soppalcabile, salone, angolo cottura, 2 camere, bagno, balcone. € 260.000,00

*

## La valutazione degli immobili

La comparazione diretta, anche tenendo conto di altre informazioni assunte in loco, ha permesso di definire valori di riferimento. Per tale definizione è stata presa in considerazione anche la Banca dati delle quotazioni immobiliari rilevabili attraverso il sito dell’Agenzia del Territorio. Per la zona indicata, per destinazione abitativa, e con riferimento a uno stato di conservazione “normale”, l’interrogazione ha fornito valori compresi tra un minimo di 3.400 Euro/mq e un massimo di 5.100 Euro/mq; oltre ciò ha indicato canoni di locazione compresi tra un minimo di 8,5 ed un massimo di 12,7 Euro/mq.mese.

Pur nella considerazione della destinazione dell’immobile suscettibile di assumere una caratterizzazione commerciale, si ritiene attestarsi su un valore di 3.500 Euro/mq e di 10 Euro/mq.mese per la locazione; i valori indicati, però, andranno utilizzati limitatamente alla zona principale del locale – quella di altezza m 3,00 –  assumendo, invece, il coefficiente riduttivo 0,75 per la zona soppalco, anche a causa dell’altezza ridotta, addirittura inferiore al limite che ne consentirebbe l’abitabilità.

Si calcola allora una superficie convenzionale pari a

20 mq + 0,75 x 13,35 = 30,00 mq

e quindi il valore totale

3.500 Euro/mq x 30 mq = 105.000 Euro

Volendo far cenno anche a un procedimento per capitalizzazione dei redditi futuri netti prevedibili, ci si riferisce a un canone di locazione di 10,00 Euro/mq.mese e si ricava il reddito netto annuo

Rn = 10,00 x 30,00 x 12 x 0,70 = 2.520 Euro

avendo considerato un abbattimento del 30% per imposte e spese di manutenzione. Con l’adozione di un tasso di capitalizzazione pari al 2,9%, desunto attraverso la considerazione di una serie di parametri e dell'incidenza percentuale delle "influenze ascendenti e discendenti" riconoscibili per il caso in questione [cfr.: Carlo Forte, Elementi di estimo urbano, Etas Kompass, Milano, 1975], si ricava

#### V = 2.520 Euro / 0,029 =  86.900 Euro

valore non molto vicino a quello già ritrovato; si assume, allora, quale risultato della stima, un valore opportunamente mediato e cautelativamente contenuto, in cifra tonda, di

Euro 90.000 (novantamila/00).

* * *

## Conclusioni

Si riportano di séguito, in maniera sintetica i dati essenziali relativi ai cespiti periziati, insieme con il corrispondente valore.

L’unità in questione si trova al civico 23 della via Diodato Lioy, a poca distanza dalla piazza Salvo d’Acquisto (comunemente detta “piazza Carità”) e la piazza Monteoliveto.

L’unità fa parte di un fabbricato in muratura e si svolge su due livelli: un livello con accesso diretto dalla strada e un livello superiore cui si accede mediante scala interna in legno.

La superficie a piano terra comprende una zona tinello con lato cottura e un vano WC. La superficie a tale livello è di circa mq 20,00 con un’altezza utile pari a 3,00 m. Al piano soppalco esiste un solo ambiente camera da letto, con balconcino prospiciente sulla via Lioy dotato all’esterno una grata in ferro di protezione; il soppalco misura circa mq 13,25 ed ha altezza utile di m 2,15. L’immobile confina a nord-est con la via Diodato Lioy; per altri due lati confina con i terranei civici 22 e 24 rispettivamente di proprietà OMISSIS e di OMISSIS.

L’unità è riportata in catasto di Napoli, Sez. San Giuseppe, foglio 2,  part. 14, sub 4, via Diodato Lioy 23, piano T-1, cat. A/5, cl. 5 con la consistenza di vani 1,5 e la RC 96,84. Allo stato l’unità è occupata dallo stesso esecutato .

L’immobile è pervenuto al sig. OMISSIS per acquisto fattone da OMISSIS in virtù di atto per notaio Federico del Noce del 28.06.01. A Signor OMISSIS l’immobile era pervenuto da OMISSIS e OMISSIS in virtù di atto di compravendita per notaio C. De Feo del 12.11.85.

L’immobile periziato è urbanisticamente legittimo e nulla osta alla sua commerciabilità.

Il valore dell’immobile, in cifra tonda, è pari a

Euro 90.000 (novantamila/00).

Il sottoscritto C.T.U., ritenendo di aver compiutamente espletato il mandato conferitogli, consegna al G.E. la presente relazione, dichiarandosi disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento o integrazione di consulenza che dovessero rendersi necessari.

Napoli, 28 marzo 2008

Il Consulente Tecnico di Ufficio

(prof. ing. Raffaele Aragona)